| ● | 宽电压输入范围，可自动适应世界范围供电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | 低空载功耗，空载功耗小于0.5W，符合能源之星管理标准 |  |  |  |
| ● | 内设浪涌吸收电路，对电瞬变脉冲群，静电干扰有抑制作用 |  |  |  |
| ● | 高于1%的输出电压精度 |  |  |  |
| ● | 短路、过载、过热自动保护 |  |  |  |
| ● | 100%满负载老化测试 |  |  |  |
| ● | 高效率、长寿命和高可靠性设计 |  |  |  |
| ● | 自然冷却 |  |  |  |
| ● | 18个月质保 |  |  |  |

输入输出特性

| 产品名称 |  | 开板电源 |
| --- | --- | --- |
| 直流 输入 | 输入电压范围 |  |
|  | 频率 |  |
|  | 电流 |  |
|  | 启动冲击电流 |  |
|  | 转换效率 |  |
|  | 泄漏电流 |  |
| 交流 输入 | 输入电压范围 | AC85-265V（最高可短时间承受输入300V过电压） |
|  | 频率 | 47-63HZ |
|  | 电流 | ＜1000mA |
|  | 启动冲击电流 | ＜30A@ac240V输入时 |
|  | 转换效率 | 75%（220V标称输入时） |
|  | 泄漏电流 | ＜0.25mA |
| 输出 | 直流电压 | 标称输出5.10V |
|  | 电流范围 | 0-1000mA |
|  | 额定功率 | 5W |
|  | 峰值输出功率 | 7.5W |
|  | 纹波噪声（峰峰值） | 50mV |
|  | 稳压精度 | 1% |
|  | 源效应： | 1% |
|  | 负载效应 | 1% |
|  | 启动时间 | ＜2S |
|  | 温度系数 | 0.05% |
|  | 电压过冲 | ＜5% |
|  | 动态响应 | 10%-100%Lold：20%（最大值） |
|  | 过载保护 | ＞125%额定输出功率 |
|  | 短路保护 | ＞150%额定输出功率（故障解除后自动恢复） |
|  | 过温保护 | 开关管结温大于150℃关闭输出，低于75℃恢复输出 |
|  | 可以根据您的技术参数研发生产无开发费用 |  |

封装尺寸图

地址：北京市昌平区超前路甲1号北控宏创科技园11号楼3层

联系人：楚工

电话：18519783179

24小时提供非标电源技术咨询，期待您的来电，互利共赢，开拓未来