产品图片	产品特点

宽范围输入电压 90-265VAC   小体积 高功率密度

100%满负载老化测试极低纹波噪声

输出短路 过压 过流保护

高密度 高机械强度金属屏蔽外壳

纯铜高频变压器 耐高温高频低阻电容   EMC 符合 GB9254 EN55022A CLASSB

| 产品型号 | CL50/220S05 | 显示屏超薄电源，停车场显示屏电源，排队机窗口屏电源 |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 电压范围 | 90-265VAC |
|  | 频率范围 | 47-63HZ |
|  | 输入电流 | ≤0.15A |
| 输出参数 | 输出电压 | DC5V |
|  | 输出电流 | 10A |
|  | 纹波噪声 | ≤50MV |
|  | 稳压精度 | ±1% |
|  | 典型效率 | 80% |
| 保护 | 短路保护 | 可短路 短路消除后可以自恢复 |
|  | 过流保护 | 120%-180% 输出电流 可自恢复 |
|  | 过压保护 | 115%-150% |
| 工作环境 | 工作温度 | -25℃~+85℃ 无冷凝 |
|  | 存储温度 | -40℃~+85℃ 无冷凝 |
| 安规 EMC | 隔离耐压 | 输入-输出 1.5KV/60S 输入-外壳 1.5KV/60S 输出-外壳 DC0.5KV/60S |
|  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
|  | 漏电流 | ≤10MA 无击穿现象 |
|  | 安规标准 | 符合 GB9254 EN55022A CLASSB |
| 其他 | 安装尺寸 | 110*66*18mm |
|  | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 备注 | 1 如未特殊说明，所有规格参数均在输入 220V，额定负载，25℃环境温度下测量结果 |  |
|  | 2 在实际应用中需参考温度降额曲线及输入电压降额曲线，纹波在 20MHZ 带宽下测量 |  |
|  | 3 安装定位尺寸公差GB/T1804-2000f 级 其他参见 GB/T1804-2000C 级执行 |  |

| 物理环境 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -25℃-+85℃ | 超过 55℃需降额使用 |
| 存储温度 | -40℃-+105℃ |  |
| 工作相对湿度 | 5%-95% | 无凝露 |
| 存储相对湿度 | 5%-95% | 无凝露 |
| 海拔高度 | ≤3000M | ＞3000m 降额使用 |
| 散热方式 | 自然冷却 |  |
| MTBF | 100000 小时 |  |
| 外形尺寸 | 110*66*18mm |  |
| 安规特性 |  |  |
| 绝缘电阻 | ＞20MΩ | 输出-地 500VDC，25℃，70RH% |
| 隔离耐压 | 输入-输出 1500Vac | 50Hz，一分钟无击穿或飞弧现象， 漏电流＜5mA |

注：以上参数指标一般在标称输入电压，满载和 25℃环境温度，70%RH 下测得；

降额曲线图

产品实物

商务洽谈                               技术咨询

地址：北京市昌平区超前路甲1号北控宏创科技园11号楼3层

联系人：楚工

电话：18519783179

24小时提供非标电源技术咨询，期待您的来电，互利共赢，开拓未来